个人信息

姓名：胡静献                      性别：男

学历：本科                        年龄：27

工作年限：4年                     婚姻：未婚

所在地：北京                      期望工作地：深圳

工作经历

2016.01-至今 	北京瑞源芯科技有限公司 	FPGA工程师

工作职责和业绩： 	 需求沟通，方案设计，fpga开发

业务方向：

1、以太网（1G/10G）

2、PDH（2M/34M/45M）电路域及分组域业务采集

3、SDH（155M/622M/2.5G/10G）电路域及分组域业务采集

4、GSM-R（有线接口/无线空口）数据及信令业务采集

项目经历

2019.11 –至今 	铁路GSM-R无线空口采集器

项目简介： 	主要功能完成GSM-R无线空口物理层，采集上下行的信令及数据业务。

当前采用ppc(1014)+fpga(a7-200t*2)+2177+ad9226的方案；

ppc负责2177芯片的驱动配置、fpga程序的加载和管理；

2177射频部分核心，将信号下变频到3M；

ad9226：AD采集12位，最高65M采样率；

fpga将输出AD采样时钟27.083m(利于后续处理)，将采样到的信号DDC正交下变频到0中频，过fir低通滤波器，再4倍抽取，再DDU正交上变频到200K，取实部信号做1bit相位差分解调，过低通滤波再做5倍抽取，再隔直做线性破零均衡，sch相关位同步后抽取sch的burst，再做维特比译码得到basic和帧号（当前进度）。

项目职责： 	完成MATLAB仿真；fpga的设计开发

2019.06 –2019.10 	64路电口(E1)铁路GSM-R业务采集器

项目简介： 	主要功能完成hdlc采集，V110采集，TRAU帧采集，支持Abis口，A口，C/D口，Gb口，Pri口等的采集。

整体采用ppc(1014)+fpga(k7-325t)+E1phy(ds26528)的方案，1u设备；

ppc负责phy芯片的驱动配置、fpga程序的加载和管理、网管界面；

E1phy接收恢复E1信号；

fpga接入E1信号对64K*N、8K*N的信令及数据业务进行自动通道扫描，自动解析打包UDP输出，最大处理能力4096条信令及业务通道。

项目职责： 	对整个项目业务需求、业务逻辑、方案设计、开发进度负责；完成fpga的设计开发

2018.08 –2019.10 	多路光口(STM-4/16/64)分组域、电路域数据采集系统

项目简介： 	主要功能完成分组域数据ATM，PPP，HDLC，GFP，通道支持C4-xc、C4-xv、C4、34m、45m、c12-xv、E1。电路域数据承载与E1上的信令和语音。分时识别开销。

整体采用ppc(1014)+fpga(ku115)+交换板+X86的方案，ATCA架构；

ppc负责fpga程序的加载和管理、管理命令行、载板交换芯片的配置等；

X86：c12-xv学习，网管，转发控制，分时识别开销，ATM适配层解析，信令解码识别，MPPP重组；

fpga接入SDH信号对sdh进行解帧，分析开销并上报网管，对不同速率通道的业务进行转发汇聚到不同fpga（高阶接入及处理c4以上业务，TUG处理，c3/34m/45m解析，c12-xv，E1/2m），不同fpga对不同通道业务进行开销识别及解析，将解析到的业务打包UDP输出。

项目职责： 	对整个项目业务需求、业务逻辑、方案设计、开发进度负责；完成fpga的设计开发

2017.08 –2018.07 	4路光口(STM-1)分组域、电路域数据采集器

项目简介： 	主要功能完成分组域数据ATM，PPP，HDLC，GFP，通道支持C4、34m、45m、c12-xv、E1；电路域数据承载与E1上的信令和语音的采集。

整体采用ppc(1014)+fpga(k7-325t)，ATCA架构amc子卡；

ppc负责c12-xv学习的排列组合、fpga程序的加载和管理、管理命令行；

fpga接入155m信号对sdh进行解帧，分析上报开销，自动识别解析不同通道业务，以及完成c12-xv通道组学习，将解析到的业务打包UDP输出。

项目职责： 	对整个项目业务需求、业务逻辑、方案设计、开发进度负责；完成fpga的设计开发

2016.08 –2017.07 	8/16路电口(E1)信令语音筛选拦截系统

项目简介： 	主要功能完成信令语音筛选、电话拦截。

整体采用ppc(1014)+fpga(k7-160t)+E1phy(ds26528)+x86，ATCA架构amc子卡；

ppc负责phy芯片的驱动配置、fpga程序的加载和管理、管理命令行；

E1phy接收恢复E1信号；

fpga接入E1信号对信令进行自动通道扫描，自动解析打包输出给X86，根据X86指令将语音打包输出交换到目的板卡，E1，Ts或者处理单元，最大处理能力512条业务通道； X86对信令解码，以及7号信令协议栈。

项目职责： 	完成fpga的设计开发

2016.01 –2016.12 	64路电口(E1)信令采集器

项目简介： 	主要功能完成hdlc采集。

整体采用ppc(1014)+fpga(k7-325t)+E1phy(ds26528)的方案，1u设备；

ppc负责phy芯片的驱动配置、fpga程序的加载和管理、网管界面；

E1phy接收恢复E1信号；

fpga接入E1信号对64K*N、8K*N的信令（7号，1号，IP化等用hdlc承载的业务）进行自动通道扫描，自动解析打包UDP输出，最大处理能力2048条业务通道。

项目职责： 	完成fpga的设计开发